浙江交通职业技术学院

轨道交通运营仿真教学系统建设项目答疑文件

各有关投标单位：

《浙江交通职业技术学院轨道交通运营仿真教学系统建设项目》（招标编号：ZJIC2010-GK-001-1），现就采购文件，作如下答疑和修正：

本次修正章节为《第五章  招标内容与技术需求》。

1   “一、轨道交通运营仿真教学系统整体功能表述”

1.1  “1、微机联锁沙盘演练系统”，“（1）系统组成”中：“沙盘由两个站场构成一个闭环式接发列车演练环境，其中一个站场区间一方采用双线单向三显示自动闭塞，另外一方采用单线半自动闭塞(64D)，站场由车务终端和微机联锁终端通过联锁控制器进行控制。”

现更正为“沙盘由两个五股道站场构成一个闭环式接发列车演练环境，其中一个五股道站场设有货运线、中间道岔，两个区间均采用双向四显示自动闭塞，站场由车务终端和微机联锁终端通过联锁控制器进行控制。”

1.2 “2、分散自律调度集中演练系统”，“（2）功能概述”，“5）调监系统”中：“全屏显示功能；车站和区间状态监视功能。采用1.4M X 2.7m 的LED显示屏。”

现更正为“全屏显示功能；车站和区间状态监视功能。采用索尼KDL-46W5500；屏幕尺寸：46英寸；屏幕比例：16:9；分辨率：1920×1080；液晶面板：VA面板。”

2  “三、设备采购清单及技术要求，修正为下表所列

| 名 称 |  | 单位 | 数量 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沙盘台体 | 沙盘台体 | 套 | 1 | 组合式沙盘底座：采用钢质围裙、钢柱、钢管连接、表面彩色高级喷塑处理。要求：长7.0米,宽3.2米，基准高度为0.8米，台面采用12毫米厚的高密度板制作。沙盘模型整体装饰美观大方，底座采用大于60毫米的木方构架，整体牢靠稳固，围裙采用铝塑板装饰，包边用120毫米高不锈钢包边。 |
|  | 不锈钢玻璃护栏 | 套 | 1 | 不锈钢围边,直径50mm*40mm不锈钢柱及12mm厚全透明玻璃护栏外观装饰 |
| 沙盘上部建筑 | 轨道区段（铜镀鉻轨道） | 个 | 68 | 含10个备品，T型铜轨，按1:48现场制作 |
|  | 道岔 | 组 | 38 | 含10组备品 |
|  | 信号机 | 架 | 70 | 含10架备品，发光二极管20个 |
|  | 电器材料 | 套 | 1 | 满足方案要求 |
|  | 道口、桥梁、隧道 | 套 | 1 |  |
| 机车车辆 | 机车 | 台 | 4 | 一动一拖，按实际比例制作 |
|  | 客车 | 辆 | 4 | 按实际比例制作 |
|  | 货车 | 辆 | 4 | 按实际比例制作 |

| 名 称 |  | 单位 | 数量 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微机联锁操作机 | 微机联锁计算机 | 套 | 2 | G31主板、英特尔(R) 酷睿(R)双核处理器E5200或以上、2G内存、 320G硬盘、DVD光驱、22寸宽屏液晶显示器、光电鼠标、防水键盘、集成网卡、256M独立显卡等。 品牌机：惠普、联想、DELL |
|  | 机车指挥员操作机（微机联锁服务器计算机） | 套 | 1 | 配置要求同上 |
|  | 转换分屏器 | 套 | 2 | 输入接口：2路输入，输出接口：1路输出， 带宽：200MHz，支持分辨率（dpi）：1920×1440 切换方式：按钮/热键/OSD 适用机型：PC、Mac、Alpha、IBM、HP、Compaq、Dell、SUN 支持操作系统：win95/98/ME/2000/XP、Linux、Netware、OS/2等 |
|  | 联锁分机显示器及键盘、鼠标 | 套 | 4 | 22寸宽屏液晶显示器、光电鼠标、防水键盘 |
| CTC操作机 | 车务终端计算机 | 套 | 2 | G31主板、英特尔(R) 酷睿(R)双核处理器E5200或以上、2G内存、 320G硬盘、DVD光驱、22寸宽屏液晶显示器、光电鼠标、防水键盘、集成网卡、256M独立显卡等。 品牌机：惠普、联想、DELL |
|  | CTC通信服务器计算机 | 套 | 1 | 配置要求同上 |
|  | 行调台计算机 | 套 | 1 | 配置要求同上 |
|  | 综合维修工作站计算机 | 套 | 1 | 配置要求同上 |
|  | 调监屏 计算机 | 套 | 1 | 双显卡、其余配置要求同上 |
|  | 助调台计算机 | 套 | 1 | 双显卡、双显示器，其余配置要求同上 |
|  | 调监显示器 | 套 | 2 | 索尼KDL-46W5500；屏幕尺寸：46英寸；屏幕比例：16:9 分辨率：1920×1080；液晶面板：VA面板 |
| 微机联锁操作机 | 交换机及局域网布线 | 套 | 1 | 包含布线设施及材料及施工费用 |
|  | 操作台 | 套 | 2 | 双连台，尺寸：1290*1100*880、喷塑，计算机显示器要嵌入安装 |
| 机车控制系统 | 机车集中遥控系统 | 套 | 1 | 采用国家无委颁发并验证的315M标准频段,发射功率<10mVA，对人体健康无害。 |
|  | 行车指挥员操作系统软件 | 套 | 1 | 满足方案要求 |
| 名 称 |  | 单位 | 数量 | 说 明 |
| 五股道站场 | 五股道站场微机联锁仿真系统 | 套 | 2 | 办理列车进路、调车进路、引导进路、引导总锁、单操道岔、单锁道岔、封闭道岔、取消进路、人工解锁进路、区段故障解锁、中途返回解锁等功能以及各种常见故障的仿真 |
| 软件 | 微机联锁服务器软件 | 套 | 1 | 满足方案要求 |
| 联锁数据运算控制机 | 联锁数据运算控制机 | 套 | 1 | 与计算机连接和与沙盘连接，平均连续运行时间  (24×7)小时 ，满足本方案控制道岔，采集信号要求 |
| CTC操作机 | CTC操作机操作台 | 套 | 3 | 双连台，尺寸：1290*1100*880、喷塑，计算机显示器要嵌入安装 |
|  | CTC操作机交换机及局域网布线 | 套 | 1 | 包含布线设施及材料及施工费用 |
|  | CTC自律机软件 | 套 | 2 | 满足方案总体要求，遵循铁道部CTC联锁技术标准、平均连续运行时间  ( 24×7)小时、 |
|  | CTC车站终端软件 | 套 | 2 |  |
|  | CTC行调台软件 | 套 | 1 |  |
|  | CTC助调台软件 | 套 | 1 |  |
|  | 综合维修工作站软件 | 套 | 1 |  |
|  | CTC调监系统软件 | 套 | 1 |  |
|  | 通信前置服务器软件 | 套 | 1 |  |
| 备品备件 |  | 套 | 2 | 包括轨道区段、道岔、信号机等配件 |

备注：1、所有软件要求提供有详细的使用说明，并在投标时进行现场演示。

2、所有设备要求质保三年及以上。

其余事项不变。

浙江交通职业技术学院

2010年03月24日

回    执

已收到浙江交通职业技术学院发出的关于浙江交通职业技术学院轨道交通运营仿真教学系统建设项目（招标编号：ZJIC2010-GK-001-1）答疑文件一份。

投标人签字：

投标人盖章：

日      期：